关于移动电源的转换效率的说明

损耗1:假如移动电源的电池容量为10000mAh/3.7V,我们要升压到5V给手机电池充电，其间是损耗的，不计算电路损耗，他们之间的关系计算公式可以这样表达：

10000mAh＊3.7V=37000mWh

37000mWh/5V  =7400mAh

7400mAh/10000mAh=74%

以上关系表明，如果采用升压电路，假定没有电路损耗的条件下，10000mAh的移动电源只能给7400mAh的手机充电一次。实际只能利用到移动电源能量的74%。

(如采用升压电路此部分损耗是无法克服的)

损耗2:假如我们用10000mAh/5V的电源给手机充电，其间会有电阻损耗（如连接线，手机内置充电路等），手机电池温升损耗，一般这个损耗在10%－15%之间，与手机品牌有关，他们之间的关系计算公式可以这样表达：

10000mAh/5V＊90%＝9000mAh/3.7V

(此部分损耗也是无法克服的)

损耗3：移动电源升压电路损耗，因为我们要把移动电源的电池电压从3.7V升压到5V输出，一般情况下，这部分升压转换效率在电池电压3.7V左右的时候，用台湾芯片，可做到75%－85%左右，我司实际应用中转换效率达到83%左右。资料上用美国的芯片可能会在85%，甚至是90%左右，我司暂时没有用过。据我所了解，升压转换效率一般能做到80%以上就算是中等水平的样子。他们之间的关系计算公式可以这样表达：

10000mAh*3.7V=37000mWh

37000mWh/5V=7400mAh

7400*80%=5920mAh（升压转换后）

根据以上分析，移动电源的电池容量为10000mAh/3.7V，如果升压转换效率能做到80%，我们整机的输出转换效率应该是象下面公式这样表达的：

10000mAh*74%=7400mAh     (损耗1无法改善部分)

7400mAh＊80%＝5920mAh 　 (损耗3此部分效率可提高到83%左右)

5920mAh*90% = 5328mAh     (损耗2手机内部充电电路损耗)

5328mAh/10000mAh=53%      (此部分为移动电源实际转换效率)

据我所了解，市场上的采用升压电路的移动电源，实际转换效率就如以上分析的样子，可能也有做的好一点的，就是在升压那一块效率高一点。移动电源做的好不好，这一块也是一个很重要的指标。市场上宣传的转换效率达到80%以上的移动电源，如果是采用升压方案的，从原理上就做不到。应该指的就是升压电路本身的转换效率，而故意忽略其他损耗。

现在市场上有一种采用降压方案的移动电源，效率可以做的高很多，但成本可能会高一些，因为我本人没有做过降压方案的移动电源，所以不作过多评论。

以上仅作参考，如有错误请多指教。谢谢！